Finlay lanserar slagkrossarna I-130 och I-130RS

Finlay utökar sitt sortiment av horisontella slagkrossar med de nya modellerna I-130 och I-130RS. De nya modellerna placeras mellan I-120/I-120RS och de större I-140/I-140RS, och möter efterfrågan på en maskin som kombinerar hög krossprestanda med smidig transport och flexibel konfiguration för flera olika användningsområden.

I-130-modellerna har utvecklats för täktverksamhet, återvinning, asfalt och rivning – applikationer där effektiv nedkrossning, jämn slutprodukt och optimerat materialflöde är avgörande.

Maskinernas kärna består av en fyrslagsrotor på 1065 x 1245 mm (42” x 49”) med dubbla hydrauliska mothåll, vilket ger aggressiv krossning och jämn kubisering i ett brett spektrum av material. Den direktdrivna drivlinan med mjukstart ger jämn drift, låg bränsleförbrukning och minskat slitage på drivlinekomponenterna.

Materialet matas in i kammaren via en kraftig vibrerande grizzlymatare. Som tillval finns en oberoende försikt som avskiljer finmaterial innan materialet når krossen, vilket minskar slitaget och förbättrar den totala effektiviteten.

Under krosskammaren finns även möjlighet till vibrationsmatare som ger extra skydd för transportbandet, hanterar armeringsjärn och leder materialet säkert vidare till huvudtransportören tillsammans med den tillvalbara överbandsmagneten.

För verksamheter som inte behöver integrerad sikt eller recirkulation erbjuder I-130 enkel drift, god serviceåtkomst och robust konstruktion – en praktisk lösning för hög produktion i flera olika applikationer.

För verksamheter som kräver sluten krets med recirkulation och integrerad sikt är Finlay I-130RS utrustad med ett högkapacitets eftersiktsystem med dubbeldäck och recirkulation på samma mellanklassplattform.

Det stora dubbeldäckade eftersiktet är det största i sin klass och ger hög kapacitet, stor flexibilitet och effektiv materialhantering. Båda däcken kan recirkuleras för sluten krets, alternativt kan operatören styra bort överkorn från det undre däcket för att producera en mellanfraktion utan behov av en separat sikt.

Recirkulationsbandet på 500 mm (20”) kan svängas upp till 90 grader för effektiv uppläggning av material vid behov.

För återvinning och rivningsapplikationer finns även möjlighet att utrusta hängsikt med en vindsikt som separerar lätta föroreningar som trä, papper och plast för att förbättra kvaliteten på slutprodukten.

En viktig egenskap hos I-130RS är dess modulära konstruktion. Hela RS-enheten kan snabbt demonteras för att minska transportvikten när siktning inte behövs. Alternativt kan recirkulationsbandet sitta kvar medan endast hängsikt demonteras, vilket ger operatören stor flexibilitet beroende på arbetsuppgift.

Båda modellerna erbjuder god åtkomst till servicepunkter genom stora arbetsplattformar, tydliga gångvägar och lättillgängliga underhållspunkter. Helt uppfällbara krossektioner förenklar byte av slagor och inspektion av slitdelar, vilket minskar stilleståndstiden och förbättrar säkerheten.

– Med framgångarna från I-120 och I-120RS som grund utvecklades I-130 och I-130RS för att möta efterfrågan på en mer transportvänlig slagkross med större flexibilitet, säger Matt Dickson, Business Line Director på Finlay.

– Resultatet är en maskin som kan anpassas för både återvinning och täktverksamhet, med tillval som försortering, vibrationsmatare, vindsikt och integrerad recirkulation – samtidigt som maskinen är enkel att använda och underhålla för effektiv produktion med låg komplexitet ute på arbetsplatsen.

För mer information, kontakta

Niklas Henriksson, Produktchef
046-25 92 09
niklas.henriksson@sodhaak.se